BAZA PYTAŃ – STERNIK MOTOROWODNY

- Bez uprawnień można prowadzić jachty żaglowe:

  - o długości kadłuba maksymalnie do 5 m

  - o długości kadłuba maksymalnie do 7,5 m

  - nie można prowadzić żadnego jachtu

  - o długości kadłuba maksymalnie do 6,5 m

- Sternik motorowodny może prowadzić jachty motorowe:

  - o długości kadłuba powyżej 18 m po wodach morskich

  - po wodach śródlądowych, a także o długości do 12 m po wodach morskich do 2 Mm od brzegu w porze dziennej

  - nie można prowadzić żadnego jachtu

  - przewożące 20 pasażerów

- Patent sternika motorowodnego wydawany jest przez:

  - Polski Związek Żeglarstwa

  - Urząd Żeglugi Śródlądowej

  - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

  - Polski Związek Motorowodniactwa

4. Czy pełnoletni sternik motorowodny może zabrać na rejs osobę nie posiadającą stopnia motorowodnego?

  - nie

  - tak, ale tylko osobę pełnoletnią

  - tak, niezależnie od wieku

  - tak, ale tylko umiejąca pływać

- Czy sternik motorowodny może prowadzić jacht w porze nocnej?

  - tylko jacht żaglowy wyposażony w silnik pomocniczy

  - jacht posiadające stosowne światła nawigacyjne

  - jacht posiadający stosowne światła nawigacyjne tylko na wodach, na których żegluga w nocy jest dozwolona

  - nie może

- Jakie licencje wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego?

  - licencję na holowanie obiektów pływających (narciarza wodnego) oraz licencję na holowanie statków powietrznych

  - licencję na holowanie banana

  - licencję na holowanie samolotów

  - PZMWiNW nie wydaje żadnych licencji

- Posiadacz licencji na holowanie narciarza wodnego jest uprawniony do:

  - holowania spadochronu, lotni, spadolotni, wiroszybowca i itp.

  - pływania jachtem motorowym o mocy silnika powyżej 100 kW

  - holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów pływających, w tym pneumatycznych

  - żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

8. Posiadacz licencji na holowanie statków powietrznych jest uprawniony do:

- holowania spadochronu, lotni, spadolotni, wiroszybowca i itp.

- pływania jachtem motorowym o mocy silnika powyżej 100 kW

- holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów pływających, w tym pneumatycznych

- żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

9. "Statek" w pojęciu przepisów żeglugowych na śródlądowych 
drogach wodnych to:

- statek uprawiający tylko żeglugę śródlądową

- każdy statek i prom z wyjątkiem urządzeń pływających nie posiadającego własnego napędu

- statek żeglugi śródlądowej, w tym mały statek lub prom, 
a także urządzenie pływające i statek morski

- statek wprowadzany w ruch tylko przez mechaniczne urządzenie napędowe

10. "Statek żaglowy" w pojęciu przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych to:

- każdy statek uprawiający żeglugę za pomocą żagli lub silnika pomocniczego

- każdy statek uprawiający żeglugę za pomocą żagli

  - równocześnie silnika pomocniczego

- każdy statek uprawiający żeglugę wyłącznie za pomocą żagli

- każdy statek zarejestrowany jako statek żaglowy

11. "Statek o napędzie mechanicznym" w pojęciu przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych to:

  - każdy statek uprawiający żeglugę śródlądową

  - każdy statek wyposażony w silnik i płynący na żaglach

  - każdy statek wprowadzany w ruch przez maszynę

  - każdy statek wprowadzany w ruch za pomocą wioseł

- Na drodze wodnej widzisz w nocy statek pokazujący na prawej burcie czerwone światło, 
a na lewej burcie dwa zielone światła w pionie. Z której go miniesz:

  - z jego prawej burty

  - z jego lewej burty

  - zatrzymam się do kontroli

  - należy zawrócić

13. Gdzie nosi banderę jachty płynący pod silnikiem:

- na maszcie

- na flagsztoku

- nosi tylko proporzec

- na dziobie

14. Statek na morzu niesie drugie światło masztowe gdy jego długość wynosi co najmniej:

- 50 m i więcej

- 100 m i  więcej

i

- 25 m i więcej

- 200 m i więcej

15. W ciągu dnia widzisz statek niosący pod salingiem czarny walec. Co to za statek:

- statek trałujący

- statek holujący

- statek ograniczony swym zanurzeniem

- wodolot

16. Windsurfing płynie na kursie kolizyjnym z jachtem motorowym. Kto ma pierwszeństwo:

- windsurfing

- jacht motorowy

- obydwa muszą ustąpić

- nie można ustalić pierwszeństwa

17. Widzisz w nocy na rzece światło zielone nad białym, 
widoczne ze wszystkich stron. Co to za statek:

- na drodze śluza

- statek poławiający

- prom na uwięzi

- statek holujący

18. Statek, który utracił manewrowość pokazuje w nocy dodatkowo światła widoczne ze wszystkich stron:

- trzy czerwone jedno nad drugim

- dwa czerwone jedno nad drugim

- dwa czerwone obok siebie

- dwa zielone jedno nad drugim

19. Dwa jachty motorowe płyną na przecięcie kursu, który ustępuje z drogi:

- ten, który ma drugi jacht z prawej strony

- wolniejszy z prawej

- mniejszy

- większy

20. Jacht płynący na żaglach i na silniku traktowany jest jako:

- statek o napędzie mechanicznym

- statek żaglowo-motorowy

- statek żaglowy

- przepisy nie określają kwalifikacji

21. Żółta kula na statku oznacza:

- statek zajęty pogłębianiem

- statek na kotwicy

- statek holowany

- prom na uwięzi

22. Statek wyprzedzany nadał sygnał wskazujący zgodę wyprzedzania z prawej burty.

Jaki to sygnał:

- −−•••

- −−••

- − − •

- − −

23. Pierwszeństwo na rzece ma statek:

- płynący w górę rzeki

- płynący w dół rzeki

- większy statek

- większy statek

24. Osoba bez patentu motorowodnego może prowadzić motorówkę z silnikiem o mocy:

- do 5 kW

- do 10 kW

- do 15 kW

- nie może prowadzić bez patentu

25. Za bezpieczeństwo żeglugi odpowiada:

- mechanik

- armator

- kierownik statku

- najstarsza osoba na jachcie

26. Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.:

- •••−−−•••

- −−−•••−−−

- −−−•••

- •••− −•••

27. Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

- 150º

- 135º

- 145º

- 225º

28. Sektor świecenia światła masztowego wynosi:

- 215º

- 135º

- 145º

- 225º

29. Jaki kolor światła ma lewa burta:

- czerwony

- zielony

- żółty

- niebieski

30. Jeden długi − dźwięk trwa:

- ok. 1 sekundy

- ok. 2 sekund

- ok. 3 sekund

- ok. 4 sekund

31. Jeden krótki dźwięki • nadany przez statek oznacza:

  - uwaga

  - zmieniam mój kurs w prawo

  - nie mogę manewrować

  - zmieniam mój kurs w lewo

- Dwa krótkie dźwięki • • nadane przez statek oznaczają:

  - zmieniam mój kurs w prawo

  - zmieniam mój kurs w lewo

  - uwaga

  - niebezpieczeństwo zderzenia

- Trzy krótkie dźwięki • • • nadane przez statek oznaczają:

  - uwaga

  - człowiek za burtą

  - nie mogę manewrować

  - moje maszyny pracują wstecz

- Cztery krótkie dźwięki • • • • nadane przez statek oznaczają:

  - uwaga

  - człowiek za burtą

  - nie mogę manewrować

  - zmieniam mój kurs w lewo

35. Co oznacza sygnał: jeden długi dźwięk (ok. 4 s)?

- "Uwaga"

- "Wzywam pomocy"

- "Niebezpieczeństwo zderzenia"

- "Człowiek za burtą"

36. Co oznacza powtarzana seria uderzeń w dzwon?

- "Wzywam pomocy"

- "Stoję na mieliźnie"

- "Stoję na kotwicy"

- "Niebezpieczeństwo zderzenia"

37. Co oznacza kula wisząca nad flagą?

- mam uszkodzony silnik

- mam uszkodzony ster i nie mogę manewrować

- sygnał wzywania pomocy

- mam nurka pod wodą

38. Co oznacza zataczanie kręgów latarką?

- zwyczajowy gest pozdrowienia innych jachtów w nocy

- sygnał wzywania pomocy

- mam ciężko rannego na pokładzie

- nie mogę manewrować

39. Co oznaczają rakiety wyrzucające czerwone gwiazdy?

  - sygnał zwrócenia uwagi innym jachtom

  - sygnał wzywania pomocy

  - uroczyste rozpoczęcie regat

  - zatrzymajcie natychmiast wasz statek

- Co oznacza następujący sygnał świetlny: trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie błyski?

  - sygnał wzywania pomocy

  - ostrzeżenie innych jachtów że zbliżają się mielizny

  - ostrzeżenie innych jachtów że istnieje niebezpieczeństwo zderzenia

  - sygnał informujący o rozpoczęciu regat w 3 klasach równocześnie

41. Jakiego koloru są pirotechniczne sygnały wzywania pomocy?

- zielonego, za wyjątkiem sygnałów dymnych, które są koloru niebieskiego

- żółtego

- czerwonego, za wyjątkiem sygnałów dymnych, które są koloru pomarańczowego

- niebieskiego

42. Kiedy światła nawigacyjne statku powinny być zapalone?

- od świtu do zmierzchu oraz w warunkach ograniczonej widzialności

- od godz. 2000  do godz. 0600  dnia następnego

- od zachodu do wschodu słońca oraz w warunkach ograniczonej widzialności

- od godz. 1900  do godz. 0700  dnia następnego

43. Mały statek to statek o maksymalnej długości mniejszej niż:

- 15 m

- 20 m

- 10 m

- 25 m

44. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo statku i załogi?

- kierownik statku

- osoba z najwyższym stopniem żeglarskim

- osoba sterująca jachtem

- osoba pełnoletnia znajdująca się na pokładzie

45. Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów żeglugowych?

- kierownik statku

- załoga

- osoba sterująca jachtem

- właściciel jachtu (armator)

46. Jak powinien się zachować kierownik statku, jeżeli jest pod wpływem działania alkoholu lub innych środków odurzających?

- powinien zachować szczególną uwagę prowadząc jacht

- powinien unikać policji

- powinien powiadomić WOPR, że będzie prowadził statek pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

- nie może prowadzić statku

47. Kogo należy powiadomić o wypadku utonięcia na szlaku żeglownym?

- Okręgowy Związek Żeglarski

- Urząd Żeglugi Śródlądowej i Policję

- Urząd Gminy

- Armatora i ubezpieczyciela

48. Jacht żaglowy poruszający się równocześnie za pomocą żagli i silnika uznawany jest za:

- statek o ograniczonej zdolności manewrowej

- statek żaglowy

- statek o napędzie mechanicznym

- statek żaglowo – motorowy

49. Jeżeli jacht żaglowy i jacht motorowy płyną kursami przecinającymi się i istnieje ryzyko zderzenia, to z drogi powinien ustąpić:

- jacht żaglowy, jeżeli płynie lewym halsem

- jacht, który ma drugi jacht ze swej prawej burty

- jacht, który ma drugi jacht ze swej lewej burty

- jacht motorowy

50. Jeżeli dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się i istnieje ryzyko zderzenia, to z drogi powinien ustąpić:

- jacht motorowy, który płynie wolniej

- jacht motorowy, który ma drugi jacht ze swej prawej burty

- jacht motorowy, który ma drugi jacht ze swej lewej burty

- oba jachty powinny zmienić kurs

51. Jeżeli dwa jachty motorowe płyną na wprost siebie 
i istnieje ryzyko zderzenia, to z drogi powinien ustąpić:

- oba jachty zmieniają kurs w lewo i mijają się prawymi burtami

- oba jachty powinny zawrócić

- jacht motorowy który porusza się wolniej

- oba jachty zmieniają kurs w prawo i mijają się lewymi burtami

52. Jeżeli jacht żaglowy wyprzedza jacht motorowy, to z drogi powinien ustąpić:

- jacht motorowy, ponieważ jest jachtem wyprzedzanym

- oba jachty powinny zmienić kurs w lewo

- oba jachty powinny zmienić kurs w prawo

- jacht żaglowy, ponieważ jest jachtem wyprzedzającym

53. Jeżeli jeden jacht motorowy wypływa z portu, natomiast inny jacht motorowy zbliża się do portu, to 
z drogi powinien ustąpić:

- jacht motorowy, który wypływa z portu ustępuje jachtowi wpływającemu do portu

- jacht motorowy, który wypływa z portu powinien zawrócić

- oba jachty powinny zmienić kurs w prawo

- jacht motorowy, który zbliża się do portu ustępuje jachtowi, który wypływa z portu

54. Jaka to jest prędkość - 1 węzeł (1 w):

  - 1 km/h (km – kilometr)

  - 1 yd/h (yd – jard)

  - 1 Mm/h (Mm – mila morska)

  - 1 ft/s (ft – stopa)

- 1 Mm (mila morska, NM – nautical mile) wynosi w metrach:

  - 1 000 m

  - 182 m

  - 1 852 m

  - 100 m

- Bakista to:

  - rodzaj stałego zbiornika na paliwo

  - zamykany schowek do przechowywania różnych rzeczy

  - najniżej położone miejsce na jachcie

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Kokpit to:

  - miejsce pracy kuka – (kuchnia na jachcie)

  - miejsce na pokładzie, w którym przebywa załoga

  - miejsce pod pokładem w środkowej części jachtu

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Kambuz to:

  - schowek na sztormiaki

  - schowek na żywność

  - miejsce pracy kuka – (kuchnia na jachcie)

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Kingston to:

  - miejsce odpoczynku załogi po posiłku

  - kuchnia na jachcie

  - ubikacja na jachcie

  - miejsce, w który jest montowana pompa zęzowa

- Koja to:

  - okucie przytrzymujące kotwicę na pokładzie

  - okucie do mocowania silnika

  - ubikacja na jachcie

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Echosonda to urządzenie służące do:

  - pomiaru ciśnienia

  - pomiaru prędkości wiatru

  - pomiaru głębokości

  - pomiaru przebytej drogi

- Manetka to:

  - północna pława kardynalna

  - dźwignia służąca do sterowania obrotami silnika

  - linka służąca do uruchomienia silnika

  - rodzaj zakończenia rufy statku

- Podstawowe liny służące do cumowania jachtu to:

  - cuma dziobowa i rufowa, szpring dziobowy i rufowy

  - cuma dziobowa i rufowa oraz rzutka

  - cuma dziobowa i rufowa oraz liny trapowe

  - cuma dziobowa i rufowa, sonda ręczna

- Najniższa przestrzeń kadłuba, gdzie zbiera się woda to:

  - jaskółka

  - bakista

  - zęza

  - gródź

- Prawidłowe czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej:

  - wyłączamy palnik, następnie zamykamy zawór na butli

  - zamykamy zawór na butli, następnie po zgaśnięciu płomienia wyłączamy palnik

  - wyłączamy palnik

  - zalewamy palnik wodą następnie zamykamy zawór na butli

- Do obkładania cum na kei służy:

  - poler

  - kabestan

  - sztagownik

  - odbijacz

- Główna belka konstrukcyjna jachtu to:

  - węzłówka

  - kątnica

  - stępka

  - gródź

- Przekładnia typu „Z” może być obracana:

  - tylko w płaszczyźnie poziomej

  - tylko w płaszczyźnie pionowej

  - jest nieruchoma

  - w płaszczyźnie pionowej i poziomej

- Lina cumująca jacht biegnąca od dziobu w kierunku rufy to:

  - szpring dziobowy

  - szpring rufowy

  - cuma dziobowa

  - cuma rufowa

- Lina cumująca jacht biegnąca od rufy w kierunku dziobu to:

  - szpring dziobowy

  - szpring rufowy

  - cuma dziobowa

  - cuma rufowa

- Pawęż to:

  - inaczej trap

  - wzmocnienie burty jachtu

  - część rufowa kadłuba do której mocowany jest silnik

  - pokład w części dziobowej jachtu

- Knaga służy do:

  - mocowania lin (cum, szotów, fałów)

  - zabezpieczenia śruby napędowej

  - do pompowania zęzy

  - ręcznego uruchamiania silnika

73. Podczas pracy silnika należy:

  - ściągnąć obudowę w celu poprawienia chłodzenia

  - sprawdzać, czy przez silnik przepływa woda

  - zwiększyć ssanie w celu poprawienia smarowania silnika

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Do silnika dwusuwowego stosujemy:

  - Benzynę bez oleju

  - Benzynę zmieszaną z olejem

  - Olej napędowy (diesel)

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Do silnika czterosuwowego gaźnikowego stosujemy:

  - Benzynę bez oleju

  - Benzynę zmieszaną z olejem

  - Olej napędowy (diesel)

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

76. W przypadku ścięcia trzpienia (klina, wałka) mocującego śrubę można zastosować:

- tylko oryginalny trzpień

- trzpień dorobiony z aluminium

- trzpień dorobiony ze stali

- trzpień dorobiony z miedzi

77. Po uruchomieniu silnika należy:

  - wyłączyć ssanie

  - dopompować paliwo do pompy

  - zwiększyć mocno obroty, aby silnik nie zgasł przy włączaniu biegu

  - zamknąć odpowietrznik

- Manetka silnika stacjonarnego ustawiona jest przy rozruchu:

  - na biegu wstecznym

  - na biegu jałowym

  - na 1/3 biegu do przodu

  - nie ma to znaczenia

- Czy silnik dwusuwowy benzynowy posiada miskę olejową:

  - tak

  - nie

  - zależy od konstrukcji dwusuwów

  - posiada dwie niezależne miski olejowe

- Ile koni mechanicznych ma 1 kW:

  - 1,36 KM

  - 1,50 KM

  - 1,00 KM

  - 1,75 KM

81. Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

- skok śruby (H), średnica (D)

- posuw śruby

- kąt natarcia łopat

- grubość łopat

82. Co rozumiemy pod pojęciem śruby prawoskrętnej?

- gdy patrzymy od rufy śruba obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a łódź płynie do przodu

- śruba, która zmienia ustawienie łopatek przy zmianie kursu w prawo

- gdy patrzymy od rufy śruba obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a łódź płynie do przodu

- śruba składana

83. Co rozumiemy pod pojęciem śruby lewoskrętnej?

- gdy patrzymy od rufy śruba obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a łódź płynie do przodu

- śruba, która zmienia ustawienie łopatek przy zmianie kursu w prawo

- gdy patrzymy od rufy śruba obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a łódź płynie do przodu

- śruba składana

84. Jakie oddziaływanie ma prawoskrętna śruba przy płynięciu do przodu?

- odrzuca rufę w prawo

- odrzuca dziób w prawo

- odrzuca rufę w lewo

- nie ma wpływu na kierunek ruchu jachtu

- Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest odrzucana:

  - w prawą stronę

  - w lewą stronę

  - zarzucanie nie występuje

  - zmiennie, raz w lewą, raz w prawą stronę

86. Kończąc użytkowanie kuchenki gazowej w pierwszej kolejności:

- zestawiamy naczynia z kuchenki

- zamykamy zawór przy butli

- zamykamy zawór przy kuchence

- kolejność nie ma znaczenia

87. Pompa zęzowa to:

  - urządzenie do wypompowywania wody z wc

  - urządzenie do osuszania kokpitu

  - urządzenie do chłodzenia silnika jachtowego

  - urządzenie do usuwania wody z dna jachtu

- Podczas śluzowania nie wolno:

  - odpychać się od ściany śluzy za pomocą rąk lub nóg

  - zacumować się na biegowo

  - zacumować się do innego jachtu

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

89. Podczas napełniania i opróżniania śluzy nie wolno:

- zacumować się do innego jachtu

- chronić burt za pomocą bosaka

- używać pędnika

- żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

90. Locja to dział wiedzy zajmujący się:

- opisem statków w ruchu

- opisem i oznakowaniem dróg wodnych

- sygnalizacją statków w ruchu

- opisem właściwości nautycznych statków

91. Co oznacza żółty znak na moście:

- zalecenie przejścia w jednym kierunku

- zalecenie przejścia w obu kierunkach

- zakaz przejścia

- most obrotowy

92. Nabieżnik to:

- zakończenie pirsu w porcie

- para staw (tylna wyższa, przednia niższa)

- dwie boje ustawione w lini

- miejsce w porcie, w którym możemy zacumować

- Farwater to:

  - kanał spławny

  - ślad powstający za płynącym jachtem

  - szlak żeglowny

  - próg podwodny

94. Płynąc w dół rzeki prawa strona szlaku to:

- brzeg po prawej burcie

- brzeg po lewej burcie

- stronę określają tablice

- na rzekach nie ma szlaków

95. Aby wejść na nabieżnik płyniemy:

- w kierunku niższego znaku

- w kierunku wyższego znaku

- pomiędzy znaki

- musimy minąć znaki prawą burtą

96. Południk to:

  - linia prosta pozioma

  - linia prosta pionowa

  - wycinek koła wielkiego przechodzący przez oś Ziemi

  - fragment równika

- Morze terytorialne RP to … od brzegu:

  - 3 mile morskie

  - 6 mil morskich

  - 12 mil morskich

  - 20 mil morskich

98. Zielone i czerwone światło przed śluzą oznacza:

- przygotowanie do śluzowania

- zakaz śluzowania

- można wpłynąć do śluzy

- śluza nieczynna

99. Umocniony brzeg faszyną, kamieniami lub betonem to:

- ostroga

- główka

- ploso

- opaska

100. Wypukły brzeg zakola to:

- buchta

- ploso

- róg

- ostroga

101. Znak przedstawiony obok oznacza:

- zakaz włączania silnika spalinowego

- zakaz używania silnika spalinowego

- zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym

- zakaz używania silnika elektrycznego

102. Znak przedstawiony obok oznacza:

- zakaz postoju na szerokości 40m (od znaku)

- zakaz wpływania zestawów o długości większej niż 40m

- zakaz przekraczania prędkości 40km/h

- żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

103. Znak przedstawiony obok to:

- nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami

- nakaz płynięcia prosto

- nakaz zachowania szczególnej ostrożności

- nakaz ruchu prawą stroną

104. Znak przedstawiony obok to:

- znak pomiarowy

- znak odosobnionego niebezpieczeństwa

- znak specjalny

- znak bezpiecznej wody

105. Znak przedstawiony obok oznacza:

- ograniczenie szerokości kanału lub szlaku żeglownego do 45m

- zakaz ruchu statków o długości kadłuba powyżej 45m

- zakaz ruchu statków o szerokości powyżej 45m

- żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

106. Znak przedstawiony obok to:

a) koniec szlaku dla jachtów żaglowych

b) połączenie z drogą wodną uznaną za boczną drogę wodną

c) koniec obowiązywania zakazów, nakazów i ograniczeń

d) koniec zezwolenia na ruch statków wiosłowych, żaglowych, rozwijających duże prędkości lub ciągnących narciarza

107. Znak przedstawiony obok to:

- zakaz wpływania

- znak odosobnionego niebezpieczeństwa

- znak prawej strony szlaku żeglownego

- znak bezpiecznej wody

108. Znak przedstawiony obok to:

a) zakaz wpływania podczas wysokiej fali

b) nakaz zwiększenia uwagi – miejsce występowania wysokiej fali

c) zakaz wytwarzania wysokiej fali

d) nakaz zwiększenia uwagi – miejsce występowania silnych prądów

- Znak przedstawiony obok oznacza zakaz:

  - mijania

  - wyprzedzania

  - mijania i wyprzedania

  - zawracania

- Znak przedstawiony obok oznacza:

  - nakaz zawracania

  - zakaz mijania i wyprzedzania

  - zakaz wszelkiego wyprzedzania

  - zakaz płynięcia obok innych statków

- Znak przedstawiony obok to:

  - kierunek obowiązywania zakazu, pod którym znak się znajduje

  - kierunek obowiązywania nakazu, pod którym znak się znajduje

  - nakaz płynięcia w kierunku wskazanym na znaku

  - kierunek przebiegu głównego szlaku

- Znak przedstawiony obok to:

  - szlak biegnie blisko prawego brzegu (przy znaku)

  - wyjście z jeziora lub szerokiej drogi wodnej z prawej strony od znaku

  - zakaz przejścia

  - wyjście z jeziora lub szerokiej drogi wodnej z lewej strony od znaku

- Znak przedstawiony obok oznacza zakaz uprawiania:

  - sportu i rekreacji

b) narciarstwa wodnego i  pływania na desce z żaglem

c) narciarstwa wodnego i holowania statków powietrznych za statkami

d) narciarstwa wodnego i ruchu skuterów wodnych

- Znak przedstawiony obok oznacza zakaz:

  - kotwiczenia i cumowania

  - używania ciężkich kotwic

  - kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha, liny

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Znak przedstawiony obok oznacza zakaz:

  - cumowania do brzegu lub kotwiczenia

  - cumowania dużych statków

c) cumowania do brzegu

  - cumowania do polerów

- Znak przedstawiony obok oznacza:

a) zezwolenie na uprawianie sportów wodnych

b) akwen przeznaczony na naukę narciarstwa wodnego

c)zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków

powietrznych za statkami

d)informuje, że w pobliżu znajdują się obiekty służące do narciarstwa wodnego

- Znak przedstawiony obok oznacza:

  - akwen przeznaczony na imprezy sportowe i rekreacyjne

  - ośrodek sportowy

    - zezwolenie na ruch żeglugowy statków sportowych i rekreacyjnych

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Znak przedstawiony obok to:

  - wąskie przejście okresowo zamykane z powodu sieci rybackich

  - prom na uwięzi

  - jaz w bliskiej odległości

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Znak przedstawiony obok to:

  - zezwolenie przejścia w obydwu kierunkach

  - akwen zamknięty dla żeglugi

  - nakaz zwiększenia uwagi

  - zezwolenie przejścia w jednym kierunku

- Znak przedstawiony obok to:

  - zezwolenie przejścia w obydwu kierunkach

  - informacja o skrzyżowaniu z drogą drugorzędną

  - nakaz zwiększenia uwagi przed skrzyżowaniem z drogą główną

  - zezwolenie przejścia w jednym kierunku

- Znak przedstawiony obok oznacza:

  - miejsce postoju statków regularnej żeglugi

  - w pobliżu znajduje się pochylnia

  - prom na uwięzi

  - miejsce postoju holowników

- Znak przedstawiony obok oznacza:

  - miejsce postoju holowników

  - prom na uwięzi

  - prom przemieszczający się swobodnie

  - akwen tylko dla żeglugi zawodowej

- Znak przedstawiony obok oznacza:

  - nakaz prowadzenia nasłuchu na 12 kanale

  - nakaz nieprzekraczania prędkości 12 km/h

  - nakaz ograniczenia długości zestawów holowanych do 12 m

  - nakaz nieprzekraczania prędkości 12 węzłów

- Znak przedstawiony obok to (na śródlądowych drogach wodnych):

  - prawa granica szlaku żeglownego

  - lewa granica szlaku żeglownego

  - zakaz wpływania

  - rozgałęzienie szlaków

- Znak przedstawiony obok to (na śródlądowych drogach wodnych):

  - prawa granica szlaku żeglownego

  - lewa granica szlaku żeglownego

  - zakaz wpływania

  - rozgałęzienie szlaków

- Znak przedstawiony obok to:

  - rozgałęzienie szlaku

  - miejsce niebezpieczne dla żeglugi

  - szlak żeglowny przechodzi blisko brzegu

  - znak specjalny

- Znak przedstawiony obok to:

  - prawa granica szlaku żeglownego

b) nakaz zachowania szczególnej ostrożności

  - zakaz wpływania

  - ograniczenie głębokości

- Znak przedstawiony obok to:

  - połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną

  - połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną

  - koniec obowiązywania zakazu, nakazu, ograniczenia

  - miejsce postoju dla statków

- Znak przedstawiony obok to:

  - północna pława kardynalna

  - południowa pława kardynalna

  - zachodnia pława kardynalna

  - wschodnia pława kardynalna

- Znak przedstawiony obok to:

  - północna pława kardynalna

  - południowa pława kardynalna

  - zachodnia pława kardynalna

  - wschodnia pława kardynalna

- Znak przedstawiony obok to:

  - północna pława kardynalna

  - południowa pława kardynalna

  - zachodnia pława kardynalna

  - wschodnia pława kardynalna

- Znak przedstawiony obok to:

  - północna pława kardynalna

  - południowa pława kardynalna

  - zachodnia pława kardynalna

  - wschodnia pława kardynalna

133. Wybierz przebieg szlaku wodnego (drogę jachtu) od punktu X do punktu Y, 
uwzględniając położenie podanych kierunków geograficznych:

134. Wybierz przebieg szlaku wodnego (drogę jachtu) od punktu X do punktu Y, 
uwzględniając położenie podanych kierunków geograficznych:

135. Wybierz przebieg szlaku wodnego (drogę jachtu) od punktu X do punktu Y, 
uwzględniając położenie podanych kierunków geograficznych:

136. Skala Beauforta określa siłę wiatru w zakresie:

  - od 0°B  do 9 °B

  - od 0°B do 12°B

  - od 1°B do 12°B

  - od 1°B do 9°B

- Pogorszenie pogody zwiastuje:

  - mgła opadająca nad ranem

  - utrzymywanie lub podnoszenie się ciśnienia

  - systematyczny spadek ciśnienia

  - wiatr tężejący w południe, a cichnący nad ranem i wieczorem

138. Cumulonimbusowi towarzyszą:

- spadek siły wiatru i rozpogodzenie

- ustabilizowanie kierunku i siły wiatru

- gwałtowny wzrost siły wiatru z zachmurzeniem

- wzrost temperatury wraz z stopniowym wzrostem siły wiatru

139. Pojawienie się chmury Cumulonimbus zapowiada:

- długotrwały deszcz

- piękną pogodę

- burze i porywiste wiatry

- bezwietrzną pogodę z mżawką

140. Określenie w komunikacie meteo „Ostrzeżenie przed silnym wiatrem” dotyczy wiatru 
o sile:

- 2°B

- 6°B

- 10°B

- 12°B

141. Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi 
szkwałami to:

- cirrus

- altocumulus

- cumulonimbus

- nimbostratus

142. Flauta (sztil) to określenie:

  - fali przybojowej

  - zupełnego brak wiatru

  - mgły porannej

  - bryzy dziennej

- Podczas bryzy nocnej wiatr wieje:

  - od lądu w kierunku morza

  - od morza w kierunku lądu

  - wzdłuż brzegu

  - w kierunku księżyca

- Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

  - od lądu w kierunku morza

  - od morza w kierunku lądu

  - wzdłuż brzegu

  - w kierunku księżyca

145. Gdzie należy szukać komunikatów meteo pływając po polskich jeziorach:

- nasłuchując Radio- Gdynia na UKF

- w radiu - najczęściej po wiadomościach, w Internecie, w telefonie komórkowym

- na odbiorniku NAVTEX w który powinien być wyposażony jacht

- w miesięczniku „Żagle”

146. Ciśnienie 1013 hPa jest ciśnieniem panującym:

- w wyżu

- w niżu

- ciśnienie normalne

- żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

147. Na jachcie zarejestrowanym powinny się znajdować środki ratunkowe w ilości:

- takiej jak liczba członków załogi

- takiej jak liczba członków załogi plus jeden

- takiej jak to określono w dowodzie rejestracyjnym

- takiej jak ilość członków załogi nie umiejących pływać

- Na jachcie niezarejestrowanym powinny się znajdować środki ratunkowe w ilości:

  - co najmniej takiej jak liczba członków załogi

  - takiej jak liczba członków załogi plus jeden

  - takiej jak to określono w dowodzie rejestracyjnym

  - takiej jak liczba członków załogi nie umiejących pływać

- Kamizelka asekuracyjna:

  - zabezpiecza przed utonięciem w każdych warunkach

  - utrzymuje człowieka na powierzchni i podtrzymuje nieprzytomnemu głowę na powierzchni

  - utrzymuje człowieka na powierzchni nie zapewniając podtrzymania głowy na powierzchni

  - zapobiega wypadnięciu człowieka za burtę

- W kamizelkach ratunkowych na jachcie muszą cały czas przebywać:

  - wszyscy członkowie załogi

  - tylko osoby niepełnoletnie

  - tylko osoby niepełnosprawne i niepełnoletnie

  - tylko osoby nie umiejące pływać

151. Zasadę „jedna ręka dla jachtu druga dla siebie”, stosujemy:

- podczas trudnych warunków meteorologicznych

- na jachtach mieczowych bez sztormrelingów

- podczas wszelkich prac na pokładzie jachtu

- przez niedoświadczonych żeglarzy

152. Za pomoc człowiekowi który wypadł za burtę odpowiedzialny jest:

- najbliższa placówka WOPR

- prowadzący jacht

- prowadzący inny  jacht znajdujący się najbliżej jachtu z którego wypadł człowiek

- jedynie lekarz

153. Po ogłoszeniu alarmu opuszczenia jachtu pas ratunkowy należy założyć:

- pod pokładem

- na pokładzie

- w wodzie

- w dowolnym miejscu ale jak najszybciej

154. Zmniejszenie utraty ciepła organizmu człowieka przebywającego w wodzie uzyskuje się przez:

  - podawanie ciepłych napoi

  - podciągnięcie kolan pod brodę i objęcie ich

  - masowanie ud i ramion w określonych odstępach czasu

  - wykonywać jak najwięcej ruchów

- Co to jest hipotermia:

  - wychłodzenie organizmu

  - przegrzanie organizmu

  - uodpornienie organizmu na niskie temperatury

  - uodpornienie organizmu na wysokie temperatury

156. W przypadku zapalenia się silnika przyczepnego:

  - gasimy go wodą

  - natychmiast opuszczamy jacht

  - wzywamy straż i na dziobie oczekujemy na przybycie pomocy

  - gasimy go kocem gaśniczym lub zwykłym, mokrym kocem albo mokrą częścią odzieży

- Co to jest SAR?

  - służba alarmowa na akwenach śródlądowych

  - służba alarmowa i ratownictwa na akwenach śródlądowych

  - morska służba poszukiwania i ratownictwa

  - morska i śródlądowa służba alarmowa i ratownicza

- Ogólnoeuropejski numer alarmowy to:

  - 110

  - 998

  - 112

  - 102

- Telefon ratunkowy WOPR to:

  - 601 111 111

  - 601 100 100

  - 501 111 111

  - 501 100 100

160. Człowiek któremu rzucono koło ratunkowe powinien:

- położyć się na nim

- założyć je przez głowę pod ramiona

- trzymać się go dwiema rękami

- usiąść na kole

161. W wypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

- skoczyć za nim w celu asekuracji

- wzywać pomocy

- rzucić koło ratunkowe i wykonać manewr „człowiek za burtą”

- rzucić kotwicę

162. Jeden cykl RKO (Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa) to:

- 20 ucisków z częstotliwością 60 na min. i 2 wdmuchnięcia

- 30 ucisków z częstotliwością 100 na min. i 2 wdmuchnięcia

- 20 ucisków z częstotliwością 100 na min. i 2 wdmuchnięcia

- 15 ucisków z częstotliwością 600 na min. i 2 wdmuchnięcia

163. Udrażnianie dróg oddechowych odbywa się poprzez:

- odchylenie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy

- ułożenie w pozycji bezpiecznej

- ułożenie ratowanego na brzuchu

- uciskanie klatki ratowanego

164. W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

- wezwiesz tylko pomoc medyczną

- usztywnisz dwa sąsiednie stawy na temblaku

- założysz jałowy opatrunek

- posmarujesz kończynę maścią na stłuczenia

165. Widzisz rakiety wyrzucające czerwone gwiazdy, 
wystrzeliwane w krótkich odstępach czasu, co to oznacza:

- fajerwerki

- sygnał wzywania pomocy

- ćwiczenia wojskowe

- nie zbliżajcie się do nas

166. Widzisz na pobliskim jachcie człowieka zataczającego 
kręgi ręcznikiem, to oznacza:

- nic nie oznacza

- sygnał wzywania pomocy

- mam nurka pod wodą, omijajcie nas szeroko

- nie zbliżajcie się do nas

167. Jakie natychmiastowe działania po wywrotce jachtu podejmiesz w pierwszej kolejności:

- zabezpieczysz sprzęt przed zdryfowaniem

- policzysz załogę i założysz pasy ratunkowe

- spróbujesz postawić jacht

- natychmiast popłyniesz z załogą do brzegu

168. W czasie sztormowania na jeziorze na jachcie kabinowym załoga powinna:

- przebywać w kabinie z przygotowanymi do założenia kamizelkami

ratunkowymi

- przebywać w kokpicie z założonymi kamizelkami ratunkowymi

- przebywać w kabinie z założonymi kamizelkami ratunkowymi

- przebywać w kokpicie z przygotowanymi do założenia kamizelkami ratunkowymi

169. Jeśli na jachcie wybuchnie pożar to posiadając dwie gaśnice:

  - gasimy pożar jedną

  - gasimy pożar jedną trzymając drugą w pogotowiu

  - gasimy pożar używając obie naraz

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa)

- Seria podwójnych krótkich dźwięków •• •• •• •• nadawana przez statek oznacza:

  - „człowiek za burtą”

  - uwaga

  - nie mogę manewrować

  - moje maszyny pracują wstecz

- Kolor światła statku stojącego na kotwicy:

  - czerwony

  - biały

  - żółty

  - zielony

- Wchodząc do portu - musisz ustąpić statkowi wychodzącemu z portu:

  - tak

  - nie

  - oba ustępują

  - nie regulują przepisy

- Podaj długość małego statku, który nie może przewozić więcej niż 12 pasażerów:

  - 25 m

  - 30 m

  - 18 m

  - 50 m

- Statek, który utracił manewrowość pokazuje w dzień dodatkowo:

  - jedną czarną kulę

  - dwie czarne kule

  - trzy czarne kule

  - cztery czarne kule

- Statek pokazujący dodatkowo dwie czarne kule w pionie,
 a pomiędzy nimi czarny podwójny stożek, to:

  - zajęty połowem

  - zajęty holowaniem

  - o ograniczonej zdolności manewrowej

  - nie odpowiadający za swoje ruchy

- Patent sternika motorowodnego może otrzymać osoba, która ukończyła minimum:

  - 12 lat

  - 14 lat

  - 16 lat

  - 18 lat

- W ciągu dnia widzisz na drodze wodnej statek, który pokazuje

na jednej burcie czerwoną kulę, a na drugiej zielone romby

złączone wierzchołkami. Z której strony możesz przepłynąć:

  - od strony kuli

  - od strony rombów

  - z każdej strony

  - nie można ominąć tego statku

- Największe polskie jezioro to:

  - Śniardwy

  - Dąbie

  - Mamry

  - Niegocin

- Co to jest system IALA :

  - międzynarodowy kod sygnałowy

  - system oznakowania nawigacyjnego

  - system ostrzegania meteorologicznego

  - system oprogramowania ploterów

- Ploso to:

  - element jazu

  - najgłębsze miejsce w zakolu rzeki

  - wypukły brzeg rzeki

  - inaczej ostroga

- GPS pokazuje:

  - kurs kompasowy

  - kurs rzeczywisty

  - kąt drogi nad dnem

  - północ

- Katamaran to jacht, który posiada:

  - jeden kadłub

  - dwa kadłuby

  - trzy kadłuby

  - cztery kadłuby

- Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:

  - gaśnicę pianową

  - gaśnicę proszkową

  - koc zamoczony w wodzie

  - wodę

- Sygnał wezwania pomocy na morzu to:

  - Mayday – Mayday - Mayday

  - Pan Pan – Pan Pan – Pan Pan

  - Securite – Securite - Securite

  - S.O.S. – S.O.S. – S.O.S.

- Co to jest pelengator:

  - liniał równoległy

  - przenośnik nawigacyjny

  - trójkąt nawigacyjny

  - namiernik

186. Log burtowy to urządzenie służące do:

  - elektrycznego pomiaru prędkości

  - ręcznego pomiaru prędkości

  - mechanicznego pomiaru prędkości

  - do ręcznego pomiaru głębokości

- Płycizna między plosami to:

  - rynna

  - przemiał

  - kępa

  - przymulisko

- Rzeka „dzika” to:

  - starorzecze

  - rzeka naturalna

  - rzeka wysychająca

  - rzeka uregulowana

- Światło przerywane to światło, w którym:

  - czas zaciemnienia jest dłuższy od czasu świecenia

  - czas zaciemnienia jest krótszy od czasu świecenia

  - czas zaciemnienia jest taki sam jak czasu świecenia

  - czas zaciemnienia jest zmienny i nieprzewidywalny

- Silnik wysokoprężny odstawisz:

  - na dużych obrotach

  - na minimalnych obrotach biegu jałowego

  - na średnich obrotach

  - na maksymalnych obrotach

- Statek nadał sygnał dźwiękówy • − • • :

  - zatrzymajcie natychmiast swój statek

  - zmieniam mój kurs w prawo

  - nie mogę manewrować

  - „człowiek za burtą”

- Jak postąpisz przy omdleniu:

  - wyniesiesz ratowanego na świeże powietrze

  - zaczniesz RKO

  - ułożysz ratowanego w pozycji bezpiecznej w miejscu gdzie omdlał

  - oblejesz ratowanego zimną wodą

- Jak unieruchomisz nogę na temblaku 
przy złamanej kości podudzia:

  - unieruchomisz sąsiednie stawy (kolanowy i skokowy)

  - unieruchomisz tylko staw skokowy

  - unieruchomisz tylko staw kolanowy

  - owiniesz kość podudzia mocno ją zaciskając

- Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

  - 205 0

  - 135 0

  - 112,5 0

  - 117,5 0

- Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo światło białe nad czerwonym.

Jest to:

  - statek poławiający

  - statek pilotowy

  - statek na mieliźnie

  - holownik

- Światło izofazowe to światło w którym:

  - czas świecenia równa się czasowi zaciemnienia

  - czas zaciemnienia jest dłuższy od czasu świecenia

  - czas zaciemnienia jest krótszy od czasu świecenia

  - czas świecenia i zaciemnienia zmienia się nieregularnie

- Światło przerywane to światło w którym:

  - czas świecenia równa się czasowi zaciemnienia

  - czas zaciemnienia jest dłuższy od czasu świecenia

  - czas zaciemnienia jest krótszy od czasu świecenia

  - czas świecenia i zaciemnienia zmienia się nieregularnie

- Linia łącząca miejsca o tych samych wartościach ciśnienia:

  - izoterma

  - izobata

  - izobara

  - izogona

- Wiatr o sile 50 węzłów, to w skali Beauforta:

  - 7 B (bardzo silny wiatr)

  - 8 B (sztorm)

  - 9 B (silny sztorm)

  - 10 B (bardzo silny sztorm)

- Aneroid, barograf – to urządzenia do pomiaru:

  - temperatury

  - ciśnienia

  - wilgotności

  - opadów

- Kompas mokry posiada kociołek:

  - niemagnetyczny

  - namagnesowany

  - nie ma to znaczenia

  - kompas mokry nie posiada kociołka

- Drewniane podłogi używane na jachtach to:

  - buchty

  - gretingi

  - bojrepy

  - szkentle

- Dziobowa część kadłuba to:

  - kokpit

  - forpik

  - achterpik

  - bakista

- Jeśli pali się na rufie przejdź na kurs:

  - aby wiatr wiał od dziobu

  - aby wiatr wiał od rufy

  - stań w dryfie

  - kurs nie ma znaczenia

- Jeśli pali się na dziobie przejdź na kurs:

  - aby wiatr wiał od dziobu

  - aby wiatr wiał od rufy

  - stań w dryfie

  - kurs nie ma znaczenia

- Gdy załogant wypadł z jachtu motorowego z lewej burty należy:

  - natychmiast skręcić w prawo

  - natychmiast skręcić w lewo

  - natychmiast dać całą wstecz

  - natychmiast dać całą naprzód

- Gdy załogant wypadł z jachtu motorowego z prawej burty należy:

  - natychmiast skręcić w prawo

  - natychmiast skręcić w lewo

  - natychmiast dać całą wstecz

  - natychmiast dać całą naprzód

- Na morzu przed sztormem najpierw:

  - wepniesz sztormliny (life liny)

  - sklarujesz kambuz

  - zabezpieczysz mapy

  - zwodujesz tratwę

- Czy kamizelka asekuracyjna zapewnia odwrócenie człowieka w wodzie twarzą do góry:

  - tak

  - nie – brak kołnierza

  - zależy od płci człowieka

  - zależy od wagi człowieka

- Czy osoby uratowane na morzu zobowiązane są do zapłaty wynagrodzenia ratującym:

  - tak

  - nie

  - zależy od umowy

  - zależy od wieku osoby ratowanej

- Ćwiczebny alarm „człowiek za burtą” powinien być przeprowadzony na jachcie:

  - w ciągu 6h od opuszczenia portu

  - w ciągu 12h od opuszczenia portu

  - w ciągu 18h od opuszczenia portu

  - w ciągu 24h od opuszczenia portu

- W jakim przypadku dozwolone jest odstąpienie od przepisów żeglugowych:

  - gdy jesteś poza torem wodnym

  - gdy istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo

  - gdy płyniesz rzeką

  - gdy prowadzący jacht jest pod pokładem

- Widzisz w dzień statek pokazujący dwa czarne stożki połączone

wierzchołkami, jest to:

  - statek zajęty połowem

  - statek mający nurka pod wodą

  - statek holowany

  - statek leżący w dryfie

- Po uruchomieniu i rozgrzaniu silnika wrzucasz bieg:

  - na małych obrotach

  - na średnich obrotach

  - na dużych obrotach

  - na maksymalnych obrotach

- Znak przedstawiony obok to:

  - nakaz zatrzymania

  - nakaz zachowania szczególnej ostrożności

  - zakaz wpływania

  - ograniczenie głębokości

- Znak przedstawiony obok to:

  - rozgałęzienie szlaku

  - miejsce niebezpieczne na środku szlaku

  - zakaz wpływania

  - wyjście ze szlaku wodnego

217. Znak przedstawiony obok to:

- znak odosobnionego niebezpieczeństwa

- znak specjalny

- znak kardynalny południowy

- znak kardynalny północny

- Ostrzeżenie przed nagłym zjawiskiem meteorologicznym wskazuje żółte światło rytmiczne 
o częstotliwości:

  - ok. 30 błysków na minutę

  - ok. 60 błysków na minutę

  - ok. 90 błysków na minutę

  - ok. 180 błysków na minutę

- Chmury piętra wysokiego to:

  - altostratus, cumulus

  - cirrus, cirrostratus, cirrocumulus

  - stratocumulus, altocumulus

  - cumulonimbus, cumulus

- Wiatr o sile 5 węzłów, ile to w skali Beauforta:

  - 10

  - 20

  - 30

  - 40

- Uchwyt na nadbudówce jachtu to:

  - kokpit

  - handreling

  - odbojnica

  - greting

- Rufowa część kadłuba to:

  - achterpik

  - forpik

  - kokpit

  - stępka

- Dziobowa część kadłuba to:

  - achterpik

  - forpik

  - kokpit

  - stępka

- Na morzu widzisz w nocy statek pokazujący dodatkowo dwa światła: czerwone nad białym.

Jest o statek

  - zajęty połowem

  - pełniący służbę pilotową

  - na mieliźnie

  - nie odpowiadający za swoje ruchy

- Członek załogi nie umiejący pływać przebywający na pokładzie zacumowanego w porcie jachtu powinien:

  - mieć założoną kamizelkę ratunkową

  - mieć założoną kamizelkę rekreacyjną

  - mieć założone na sobie koło ratunkowe

  - mieć kamizelkę ratunkową w zasięgu ręki, ale nie musi mieć na sobie

- Czy przepisy zezwalają na cumowanie jachtów do drzew:

  - tak, nie zabraniają tego

  - nie – to jest zabronione

  - przepisy tego nie regulują

  - można do drzew, których grubość pnia przekracza 50cm.

- Budowa napędu strugowodnego charakteryzuje się:

  - listwą konstrukcyjną zwaną strugą

  - poprzeczną wręgą poszycia powodującą wejście jachtu w ślizg

  - turbiną umieszczoną w tunelu w kadłubie powodującą wyrzut wody

  - wzdłużnym wcięciem dna kadłuba

- W silnikach dwusuwowych cykl pracy składa się z:

  - suwu ssania, sprężania, pracy i wydechu

  - suwu sprężania i suwu pracy

  - suwu dolotu i suwu wylotu

  - suwu ssania i wydechu

- Płynąc na zachód jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi w dół, którą burtą powinien ją ominąć:

  - prawą

  - lewą

  - to zależy od ustalonego kierunku szlaku

  - nie ma to znaczenia

- Płynąc na południe jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi do siebie, którą burtą powinien ją ominąć:

  - prawą

  - lewą

  - to zależy od ustalonego kierunku szlaku

  - dowolną burtą

- Śluza jest budowlą hydrotechniczną służącą do:

  - regulacji poziomu wody w zbiornikach retencyjnych

  - zapewnieniu połączenia między zbiornikami o różnym poziomie wody

  - spiętrzania wody

  - ochrony przeciwpowodziowej

- Płyniesz rzeką pod prąd, którą burtą powinieneś minąć tykę z wiechą:

  - prawą

  - lewą

c) dowolną burtą

  - zależy od prędkości nurtu

- Wiatr o sile 13 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

  - 2

  - 3

  - 4

  - 5

- Jakiej chmurze towarzyszy kołnierz burzowy:

  - nimbostratus

  - cumulonimbus

  - cirrus

  - stratus

- Powierzchnia lądu nagrzewa się w innym tempie niż powierzchnia wody, z tego powodu nad wodą 
w ciągu dnia będzie tworzyć się:

  - lokalny niż

  - lokalny wyż

  - różnica ciśnień

  - tornado

- Ciśnienie atmosferyczne to:

  - ciężar słupa powietrza przypadający na jednostkę powierzchni

  - wysokość słupa powietrza przypadająca na jednostkę powierzchni

  - ilość cząsteczek powietrza przypadająca na 1m3

  - stosunek temperatury do wilgotności powietrza

- Z kompasu można odczytać:

  - kurs jakim płynie jacht

  - zafalowanie akwenu

  - wartość I kierunek prądów pływowych

  - temperaturę powietrza

- GPS pokazuje:

  - współrzędne geograficzne pozycji jachtu

  - głębokość

  - kierunek i siłę wiatru

  - najbliższe porty

- Stalowe liny rozpięte wzdłuż burt jachtu to:

  - waterwajsy

  - sztormrelingi

  - falszburty

  - knagi

- Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

  - 230 V

  - 24V

  - 12 V

  - 18 V

- Rumpel służy do:

  - awaryjnego wyłączenia silnika

  - sterowania

  - zmiany biegów

  - wciągania kotwicy

- Po ułożeniu osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej ustalonej, po jakim czasie ułożysz ją na drugim boku:

  - po ok. 1 godzinie

  - po ok. 2 godzinach

  - po ok. 3 godzinach

  - po ok. 4 godzinach

- Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

  - ułożysz go w pozycji bezpiecznej

  - położysz go na wznak

  - ułożysz w pozycji półsiedzącej

  - będziesz kontynuował RKO

- W miarę obniżania się temperatury wody

czas przeżycia człowieka w wodzie:

  - maleje

  - wydłuża się

  - pozostaje bez zmian

  - zależy od osoby, dla jednych się wydłuża, dla innych maleje

- Słyszysz we mgle nieprzerwane bicie w dzwon przez około 5 sekund, w odstępach ok. 1 min. Oznacza to statek:

  - na mieliźnie

  - na kotwicy

  - holowany

  - prom na uwięzi

- Trymowanie silnika to inaczej:

  - konserwacja i oczyszczanie go z zanieczyszczeń

  - wymiana oleju w przekładni

  - ustawienie go pod odpowiednim kątem do kadłuba jachtu

  - przekonstruowanie silnika samochodowego do instalacji w jachcie motorowym

- Płyniesz rzeką z prądem, którą burtą powinieneś minąć tykę:

  - lewą

  - prawą

  - dowolną

  - tyka oznacza zakaz pływania na danym odcinku

- Określenie kierunku „w górę” na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
oznacza ruch w kierunku:

  - miejscowości Pisz

  - miejscowości Węgorzewo

  - miejscowości Giżycko

  - miejscowości Mikołajki

- Chmury piętra średniego:

  - altostratus, altocumulus

  - stratus, nimbostratus

  - stratocumulus, stratus

  - cirrus, cirrostratus

- Chmury piętra wysokiego:

  - altostratus, altocumulus

  - stratus, nimbostratus

  - stratocumulus, stratus

  - cirrus, cirrostratus, cirrocumulus

- Produktami kondensacji pary wodnej mogą być:

  - chmury, opady, mgły

  - fale, wyładowania atmosferyczne

  - deszcz, śnieg, wiatr

  - pływy morskie

- Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu 
ratowania życia załogi:

  - sztauowanie

  - sztrandowanie

  - sztormowanie

  - szanta

- Co zrobisz z przeterminowanymi środkami pirotechnicznymi:

  - wyrzucisz w porcie do pojemnika na śmieci

  - musisz oddać do kasacji

  - możesz używać na lądzie

  - jeżeli opakowania nie są uszkodzone możesz je trzymać wciąż na jachcie

- Człowiek w wodzie o temperaturze 10 oC może przeżyć:

  - 2-3 godziny

  - 5 godzin

  - 10 godzin

  - 48 godzin

- Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

  - rozcierając jej dłonie i stopy oraz podając 25g czystego alkoholu

  - nakazując jej szybko się poruszać

  - przebierając ją w suche ubrania i podając ciepłą, słodką herbatę – jeśli osoba jest przytomna

  - należy ją pozostawić w mokrych ubraniach i poczekać, aż wyschną samoistnie

- Co oznacza „jeden krótki sygnał”?

a) zmieniam kurs w lewo

b) zmieniam kurs w prawo

c) moje maszyny pracują wstecz

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Cztery krótkie dźwięki nadane przez statek oznacza?

- Wyprzedzam Was po prawej burcie

- Człowiek za burtą

- Nie mogę manewrować

- Zmieniam kurs w lewo

- Seria podwójnych krótkich dźwięków oznacza?

- Człowiek za burtą

- Jacht stojący na kotwicy

- Zmieniam kurs w prawo

- Sygnał wzywania pomocy

- Jeden krótki dźwięk trwa?

- Około 1 sekundy

- Około 2 sekundy

- Około 3 sekundy

- Około 4 sekundy

- Lewe światło burtowe ma kolor:

- Czerwony

- Zielony

- Białe

- Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

- Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

- 112,5°

- 135°

- 225°

- 360°

- Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

- 112,5°

- 135°

- 225°

- 360°

- Osoba bez uprawnień może prowadzić jacht motorowy:

- do 5kW

- do 10kW

- do 15kW

- do 12m długości jednostki

- Dwa jachty motorowe płynące kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

- Znajdujący się z prawej strony drugiego

- Znajdujący się z lewej strony drugiego

- Jacht szybszy

- Jacht wolniejszy

- Żółta kula na statku oznacza statek:

- Prom na uwięzi

- Statek holowany

- Statek na kotwicy

- Statek na mieliźnie

- Statek który utracił manewrowość pokazuje w nocy dodatkowo:

- Dwa czerwone światła jedno nad drugim widoczne dookoła widnokręgu

- Trzy czerwone światła w pionie widoczne dookoła widnokręgu

- Jedno światło czerwone widoczne dookoła widnokręgu

- Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Statek który utracił manewrowość pokazuje w dzień dodatkowo:

- Dwie czarne kule

- Trzy czarne kule

- Jedną kulę

- Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Widzisz w nocy na rzece statek pokazujący dwa światła, zielone nad białym, widoczne ze wszystkich stron, jest to:

- Prom

- Prom na uwięzi

- Statek o napędzie mechanicznym

- Jacht żaglowy do 8m

- Co oznacza następująca flaga:

  - Mam pilota na pokładzie

  - Potrzebuje pomocy medycznej

  - Mam nurka pod wodą

  - Człowiek za butą

- Kamizelka ratunkowa jaką ma minimalną wyporność:

  - 100N

  - 200N

  - 300N

  - 500N

- Co zwiastuje przejście frontu ciepłego?

  - Gęste zachmurzenie, małe opady deszczu

  - Małe zachmurzenie, silny wiatr

  - Duże opady deszczu, słaby wiatr

  - Małe zachmurzenie, słaby wiatr

- Co zwiastuje przejście frontu chłodnego?

  - Chmury burzowe, silny wiatr

  - Słaby wiatr, małe zachmurzenie

  - Duże opady deszczu, słaby wiatr

  - Małe zachmurzenie, silny wiatr

- Jaki okres świecenia ma znak kardynalny wschodni (E)?

  - Światło białe, szybko migające

  - Światło białe, trzy szybkie mignięcia

  - Światło białe, sześć szybkich mignieć plus jeden błys

  - Światło białe, dziewięć szybkich mignięć

- Jaki okres świecenia ma znak kardynalny zachodni (W)?

  - Światło białe, szybko migające

  - Światło białe, trzy szybkie mignięcia

  - Światło białe, sześć szybkich mignieć plus jeden błys

  - Światło białe, dziewięć szybkich mignięć

- Jaki front jest pokazany na rysunku?

  - Front Zokludowany

  - Front Ciepły

  - Front zimny

  - Wszystkie odpowiedzi są poprawne

- Jaki front jest pokazany na rysunku?

  - Front Zokludowany

  - Front Ciepły

  - Front zimny

  - Wszystkie odpowiedzi są poprawne

- Jaki front jest pokazany na rysunku?

  - Front Zokludowany

  - Front Ciepły

  - Front zimny

  - Wszystkie odpowiedzi są poprawne

- Co to jest achterdeck?

  - Pokład dziobowy

  - Pokład rufowy

  - Półpokład

  - Element steru

- Co to jest kluza?

- Inaczej bakista.

- Otwór w burcie umożliwiający zmianę kierunku działania cum i szpringów.

- Przyrząd umożliwiający skracanie cum i szpringów.

- Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

- Po wywrotce jachtu należy w pierwszej kolejności:

  - Upewnić się, że wszyscy członkowie załogi są na powierzchni.

  - Po wypoziomowaniu kadłuba rozdać kamizelki ratunkowe.

  - Zrzucić żagle i postawić jacht.

  - Wezwać pomoc

- Szok termiczny spowodowany jest:

  - Gwałtownym zwężeniem naczyń krwionośnych wywołanych różnicą temperatur

  - Powolnym wychłodzeniem organizmu

  - Szynka utratą ciepła

  - Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

- Gasząc płomień na palniku kuchenki gazowej na jachcie wykonujemy następujące czynności:

  - Zakręcamy zawór na butli, a następnie zakręcamy zawór palnika kuchenki

  - Zakręcamy zawór palnika kuchenki, a następnie zawór na butli

  - Nie ma to znaczenia który zawór zakręcimy pierwszy

  - Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

- Co oznacza symbol meteo przedstawiony na rysunku?

  - Wiatr o prędkości 3 węzłów

  - Wiatr o prędkości 35węzłów

  - Wiatr o prędkości 4 węzłów

  - Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

- Jaki układ baryczny jest przedstawiony na rysunku?

  - Układ wyżowy

  - Układ niżowy

  - Front ciepły

  - Front zimny

- Jaki układ baryczny jest przedstawiony na rysunku?

  - Układ wyżowy

  - Układ niżowy

  - Front ciepły

  - Front zimny

- Kiedy zaczyna się stan hipotermii?

  - Gdy temperatura ciała wynosi 36,6 °C

  - Gdy temperatura ciała wynosi 30 °C

  - Gdy temperatura ciała wynosi 35 °C

  - Gdy temperatura ciała wynosi 31,6 °C

ODPOWIEDZI DO TESTU NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

| 1 | B | 51 | D | 101 | C | 151 | C | 201 | A | 251 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | B | 52 | D | 102 | A | 152 | B | 202 | B | 252 | B |
| 3 | C | 53 | D | 103 | C | 153 | B | 203 | B | 253 | B |
| 4 | C | 54 | C | 104 | B | 154 | B | 204 | A | 254 | A |
| 5 | C | 55 | C | 105 | A | 155 | A | 205 | B | 255 | C |
| 6 | A | 56 | B | 106 | C | 156 | D | 206 | B | 256 | B |
| 7 | C | 57 | B | 107 | D | 157 | C | 207 | A | 257 | C |
| 8 | A | 58 | C | 108 | C | 158 | C | 208 | A | 258 | A |
| 9 | C | 59 | C | 109 | C | 159 | B | 209 | B | 259 | A |
| 10 | C | 60 | D | 110 | C | 160 | B | 210 | B | 260 | A |
| 11 | C | 61 | C | 111 | C | 161 | C | 211 | D | 261 | A |
| 12 | B | 62 | B | 112 | C | 162 | B | 212 | B | 262 | B |
| 13 | B | 63 | A | 113 | C | 163 | A | 213 | A | 263 | B |
| 14 | A | 64 | C | 114 | C | 164 | B | 214 | A | 264 | A |
| 15 | C | 65 | B | 115 | C | 165 | B | 215 | A | 265 | B |
| 16 | A | 66 | A | 116 | C | 166 | B | 216 | B | 266 | A |
| 17 | C | 67 | C | 117 | C | 167 | B | 217 | B | 267 | A |
| 18 | B | 68 | D | 118 | C | 168 | B | 218 | C | 268 | B |
| 19 | A | 69 | A | 119 | A | 169 | C | 219 | B | 269 | C |
| 20 | A | 70 | B | 120 | D | 170 | A | 220 | B | 270 | A |
| 21 | C | 71 | C | 121 | C | 171 | B | 221 | B | 271 | A |
| 22 | C | 72 | A | 122 | C | 172 | A | 222 | A | 272 | A |
| 23 | B | 73 | B | 123 | B | 173 | C | 223 | B | 273 | B |
| 24 | B | 74 | B | 124 | A | 174 | B | 224 | A | 274 | D |
| 25 | C | 75 | A | 125 | B | 175 | C | 225 | A | 275 | B |
| 26 | A | 76 | A | 126 | A | 176 | B | 226 | B | 276 | C |
| 27 | B | 77 | A | 127 | D | 177 | B | 227 | C | 277 | A |
| 28 | D | 78 | B | 128 | A | 178 | A | 228 | B | 278 | B |
| 29 | A | 79 | B | 129 | A | 179 | B | 229 | A | 279 | B |
| 30 | D | 80 | A | 130 | D | 180 | B | 230 | B | 280 | A |
| 31 | B | 81 | A | 131 | C | 181 | C | 231 | B | 281 | A |
| 32 | B | 82 | A | 132 | B | 182 | B | 232 | B | 282 | A |
| 33 | D | 83 | C | 133 | B | 183 | B | 233 | C | 283 | B |
| 34 | C | 84 | A | 134 | D | 184 | A | 234 | B | 284 | A |
| 35 | A | 85 | A | 135 | C | 185 | D | 235 | B | 285 | B |
| 36 | A | 86 | B | 136 | B | 186 | B | 236 | A | 286 | C |
| 37 | C | 87 | D | 137 | C | 187 | B | 237 | A |  |  |
| 38 | B | 88 | A | 138 | C | 188 | B | 238 | A |  |  |
| 39 | B | 89 | C | 139 | C | 189 | B | 239 | B |  |  |
| 40 | A | 90 | B | 140 | B | 190 | B | 240 | C |  |  |
| 41 | C | 91 | B | 141 | C | 191 | A | 241 | B |  |  |
| 42 | C | 92 | B | 142 | B | 192 | A | 242 | A |  |  |
| 43 | B | 93 | C | 143 | A | 193 | A | 243 | A |  |  |
| 44 | A | 94 | A | 144 | B | 194 | C | 244 | A |  |  |
| 45 | A | 95 | A | 145 | B | 195 | B | 245 | B |  |  |
| 46 | D | 96 | B | 146 | C | 196 | A | 246 | C |  |  |
| 47 | B | 97 | C | 147 | C | 197 | C | 247 | A |  |  |
| 48 | C | 98 | A | 148 | A | 198 | C | 248 | A |  |  |
| 49 | D | 99 | A | 149 | C | 199 | D | 249 | A |  |  |
| 50 | B | 100 | C | 150 | D | 200 | B | 250 | D |  |  |